## Ausschreibungstext

## für Teilsicker- und Mehrzweckrohr Typ C1 (Form F) AGROSIL 1000

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einheits- preis Euro | Gesamt- preis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | Teilsickerrohr ( LP ) DN 80 aus PVC-U, nach DIN 4262 / 1 Typ C1 (Form F), Farbe blau, tunnelförmig, innen und außen gewellt, mit glatter Fließsohle und angeformter Muffe, Schlitzung im oberen Teilbereich symmetrisch zur vertikalen Rohrachse über einen Winkel von ca. 220°, Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm, Mindestwassereintrittsfläche 50 cm2 / m, Rohrlänge (ohne Muffe): 6 m Fabrikat: Agrosil 1000 oder gleichwertig |  |  |
|  |  | m | wie vor DN 100 |  |  |
|  |  | m | wie vor DN 160 |  |  |
|  |  | m | wie vor DN 200 |  |  |
|  |  | m | Mehrzweckrohr ( MP ) DN 250 aus PVC-U, nach DIN 4262 / 1 Typ C1 (Form F), Farbe blau, tunnelförmig, innen und außen gewellt, mit glatter Fließsohle und angeformter Muffe, Schlitzung im oberen Teilbereich symmetrisch zur vertikalen Rohrachse über einen Winkel von ca. 120°, Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm, Mindestwassereintrittsfläche 50 cm2 / m, Rohrlänge (ohne Muffe): 6 m Fabrikat: Agrosil 1000 oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Stück | Dichtring Agrosil 1000 DN250 MP |  |  |
|  |  | Stück | Verbindungsmuffe für Sickerrohr ( LP) DN 80 aus PVC-U, liefern und nach Verlegeanweisung des Herstellers einbauen. Fabrikat: Agrosil 1000 oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 100 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 160 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 200 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 250 |  |  |

| Pos. | Menge | Einheit | Gegenstand | Einheits- preis Euro | Gesamt- preis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stück | T - Stück DN 80 aus PVC-U, mit Muffen für Agrosil 1000, liefern und einbauen Fabrikat: Agrosil 1000 oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 100 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 160 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 200 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 250 |  |  |
|  |  | Stück | Winkel 45° DN 80 aus PVC-U, beidseitig mit Muffe, liefern und einbauen Fabrikat: Agrosil 1000 oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 100 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 160 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 200 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 250 |  |  |
|  |  | Stück | Winkel 90° DN 80 aus PVC-U, beidseitig mit Muffe, liefern und einbauen Fabrikat: Agrosil 1000 oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 100 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 160 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 200 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 250 |  |  |
|  |  | Stück | Endkappe DN 80 aus PVC-U liefern und einbauen Fabrikat: Agrosil 1000 oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 100 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 160 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 200 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 250 |  |  |
|  |  | Stück | Auslaufstück mit Froschklappe DN 80 aus PVC-U mit Muffe, 1 m lang, liefern und einbauen Fabrikat: Agrosil 1000 oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 100 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 160 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 200 |  |  |
|  |  | Stück | wie vor DN 250 |  |  |