01

02

03

04

05

05 A

05 B

05 C

05 D

05 E

05 F

Dränageschachtsystem aus Polyethylen

Schachtgrundkörper und Aufsatzrohre DN315 aus Polyethylen für Erdverlegung samt Abdeckungen und Anschlussformstücken geeignet für den Anschluss der gängigsten Dränagerohre.

Einsatzbereich: Kontroll-, Spül- und Sammelschacht mit oder ohne Sandfang.

Die Schachtteile sind zu liefern und entsprechend den Bedingungen des Herstellers und den gültigen ÖNORMen zu verlegen.

System: PIPELIFE-Dränschacht oder gleichwertige Art

Angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PE-Grundkörper DN315, Höhe 800mm, mit 3 Anschlüssen DN200,

inklusive einer PE-Abdeckung begehbar, einem Blindstopfen DN200 und einem herausnehmbaren Gerinneboden.

System: PIPELIFE-Dränschacht oder gleichwertige Art

Angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PE-Aufsatzrohr DN315, Höhe 800mm

System: PIPELIFE-Dränschacht oder gleichwertige Art

Angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guss-Schachtabdeckung DN315,

Belastungsklasse B (12,5 t)

System: PIPELIFE-Dränschacht oder gleichwertige Art

Angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PE-Blindstopfen DN200,

zum Verschliessen nicht benötigter Anschlüsse

System: PIPELIFE-Dränschacht oder gleichwertige Art

Angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PE-Anschlussreduzierung DN200,

für den Anschluss flexibler Dränrohre (DX) DN100 und DN150, tunnelförmiger Dränrohre (AG) DN100 und DN150 sowie von PE-Dränrohren (AGZF) DN100 und DN 150

System: PIPELIFE-Dränschacht oder gleichwertige Art

Angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PE-Anschlussredreduzierung DN200 für DX-Rohr DN100

PE-Anschlussredreduzierung DN200 für DX-Rohr DN150

PE-Anschlussredreduzierung DN200 für AG-Rohr DN100

PE-Anschlussredreduzierung DN200 für AG-Rohr DN150

PE-Anschlussredreduzierung DN200 für AGZF-Rohr DN100

PE-Anschlussredreduzierung DN200 für AGZF-Rohr DN150